Corso M. Abbiate, 21 – 13100 VERCELLI

Tel. +39 0161 5931  fax +39 0161 210284

www.aslvc.piemonte.it

Posta certificata:  aslvercelli@pec.aslvc.piemonte.it

TABELLA CARATTERISTICHE SPECIFICHE INDISPENSABILI DEI PRODOTTI – ALLEGATO 3

LOTTO 1/2: Circuito respiratorio per anestesia coassiale, sterile – CIG 6582034249

Caratteristiche

la linea inspiratoria e quella di campionamento dell’anidride carbonica sono racchiuse all’interno della linea espiratoria di calibro maggiore;

la linea inspiratoria deve essere in PVC di grado medicale, con superficie interna liscia e rinforzo esterno a spirale;

la linea espiratoria dove passano i gas di ritorno deve essere in materiale idoneo di grado medicale, connessione lato macchina composta da due spezzoni per il collegamento a qualsiasi tipo di ventilatore;

connessioni conformi a quanto richiesto dalla norma ISO 5356 per collegamento di filtro antibatterico/virale lato macchina o lato paziente;

devono essere disponibili le seguenti lunghezze:150 cm.±10 cm.,180 cm. ±20 cm. e 260 cm;

compliance e resistenza al flusso conformi a quanto richiesto dalla norma ISO 5367;

ridotto rilascio di farmaco di gas anestetici documentato con prove di permeabilità;

privo di lattice.

# Confezionamento: i circuiti devono essere confezionati in confezione singola sterile con apertura di tipo peel-open e poi raccolti in scatole contenenti massimo 50 pezzi.

# La confezione unitaria deve essere tale da garantire il mantenimento della sterilità durante le manovre di apertura.

CRITERIO VALUTAZIONE QUALITA’

| Caratteristica | Punteggio max attribuibile | Descrizione della caratteristica o riferimento al punto della scheda tecnica ove desumibile |
| --- | --- | --- |
| Resistenza allo schiacciamento e mantenimento della pervietà del circuito quando il tubo viene piegato a 360° | 20 |  |
| Assenza di memoria dopo schiacciamento | 15 |  |
| Facilità di connessione e deconnessione dei raccordi e tenuta degli stessi una volta connessi | 10 |  |
| Leggerezza | 5 |  |
| PUNTEGGIO TOTALE |  |  |

Quantitativi richiesti:

| ASL NO | ASL BI | ASL VCO | ASL VC | AOU NO | TOTALE |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| = | 400 | 350 | 500 | 3.500 | 4.750 |

Struttura: S.C. Provveditorato-Economato

Corso M. Abbiate, 21 – 13100 VERCELLI

Tel. +39 0161 5931  fax +39 0161 210284

www.aslvc.piemonte.it

Posta certificata:  aslvercelli@pec.aslvc.piemonte.it

LOTTO 2/7: Tubo endotracheale cuffiato orale – nasale per intubazioni di media e lunga durata, sterile – CIG 6582046C2D

Caratteristiche

realizzato in PVC di grado medicale termosensibile, trasparente, atossico;

con punta atraumatica e occhio di Murphy;

linea radiopaca;

avere un raccordo standard;

misure da 6,0 a 9,0 mm;

cuffia a bassa pressione ed alto volume ad espansione simmetrica;

per i seguenti tre criteri si richiede la contemporanea presenza di almeno due di essi: cuffia in poliuretano, lume addizionale per drenaggio delle secrezioni sovraglottiche, cuffia di forma conica ad apice distale;

privo di lattice.

# Confezionamento: i tubi devono essere confezionati in confezione singola sterile con apertura di tipo peel-open e poi raccolti in scatole contenenti massimo 25 pezzi.

# La confezione unitaria deve essere tale da garantire il mantenimento della sterilità durante le manovre di apertura.

CRITERIO VALUTAZIONE QUALITA’

| Caratteristica | Punteggio max attribuibile | Descrizione della caratteristica o riferimento al punto della scheda tecnica ove desumibile |
| --- | --- | --- |
| Contemporanea presenza dei tre criteri | 10 |  |
| Grado di flessibilità, morbidezza e mantenimento della pervietà al piegamento del tubo | 10 |  |
| Assenza di: 1. erniazione della cuffia tale da determinare occlusione - occlusione occhio di Murphy allo schiacciamento 3. occlusione dell’estremità distale del tubo allo schiacciamento | 5 5 5 |  |
| Caratteristiche della cuffia: sottigliezza, superficie liscia | 15 |  |
| PUNTEGGIO TOTALE |  |  |

Quantitativi richiesti:

| ASL NO | ASL BI | ASL VCO | ASL VC | AOU NO | TOTALE |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 450 | 350 | == | 200 | 20 | 1.020 |

Struttura: S.C. Provveditorato-Economato

Corso M. Abbiate, 21 – 13100 VERCELLI

Tel. +39 0161 5931  fax +39 0161 210284

www.aslvc.piemonte.it

Posta certificata:  aslvercelli@pec.aslvc.piemonte.it

LOTTO 3/21: Pallone per anestesia e rianimazione monouso – CIG 6582052124 (prezzo più basso)

Caratteristiche

possedere il connettore di imbocco 22 F;

assenza di permeabilità ai gas anestetici;

disponibile nei volumi 0,5 l, 1 l, 2 l;

dotato di estensibilità;

tenuta delle connessioni al massimo volume espandibile;

essere privo di lattice.

Confezionamento: i palloni devono essere confezionati in confezione singola clinicamente pulita e in scatole contenenti massimo 20 pezzi.

Quantitativi richiesti:

| ASL NO | ASL BI | ASL VCO | ASL VC | AOU NO | TOTALE |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 320 | 500 | 100 | 30 | == | 950 |

PREZZO PIU’ BASSO

Struttura: S.C. Provveditorato-Economato

Corso M. Abbiate, 21 – 13100 VERCELLI

Tel. +39 0161 5931  fax +39 0161 210284

www.aslvc.piemonte.it

Posta certificata:  aslvercelli@pec.aslvc.piemonte.it

LOTTO 4/24: Set da rianimazione monopaziente – CIG 6582058616

il set deve essere composto da:

Caratteristiche

un pallone in PVC;

una sacca reservoir con valvola unidirezionale;

un tubo per l’ossigeno ≥ 160 cm;

una valvola PEEP

una valvola di sovrapressione precalibrata con apertura automatica a circa 40 cmH2O per la versione pediatrica, neonatale e fino a 60 cmH2O per la versione adulti;

disponibile nelle versioni adulto, pediatrico e neonatale;

privo di lattice.

Confezionamento: i set devono essere confezionate in confezione singola clinicamente pulita e raccolte in scatole contenenti massimo 20 pezzi.

CRITERIO VALUTAZIONE QUALITA’

| Caratteristica | Punteggio max attribuibile | Descrizione della caratteristica o riferimento al punto della scheda tecnica ove desumibile |
| --- | --- | --- |
| Rapidità dell’ auto - espansione del pallone | 20 |  |
| Dimensione sacca reservoir (maggiori dimensioni garantiscono una più efficiente ossigenazione) | 15 |  |
| Semplicità di impiego e robustezza della valvola PEEP | 15 |  |
| PUNTEGGIO TOTALE |  |  |

Quantitativi richiesti

| ASL NO | ASL BI | ASL VCO | ASL VC | AOU NO | TOTALE |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 40 | 10 | 250 | 400 | 30 | 730 |

Struttura: S.C. Provveditorato-Economato

Corso M. Abbiate, 21 – 13100 VERCELLI

Tel. +39 0161 5931  fax +39 0161 210284

www.aslvc.piemonte.it

Posta certificata:  aslvercelli@pec.aslvc.piemonte.it

LOTTO 5/25: Maschere “total full face” per ventilazione non invasiva – CIG 6582069F27

Caratteristiche

con raccordi per sistemi di ventilazione a una e due vie;

sistema di fissaggio dedicato in materiale traspirante con sgancio rapido;

riutilizzabili;

disponibilità di più misure per adulti e pediatrica;

prive di lattice.

Confezionamento: le maschere devono essere confezionate in confezione singola pulita.

CRITERIO VALUTAZIONE QUALITA’

| Caratteristica | Punteggio max attribuibile | Descrizione della caratteristica o riferimento al punto della scheda tecnica ove desumibile |
| --- | --- | --- |
| Stabilità e adattabilità della maschera e praticità del sistema di fissaggio, ampio range di misure | 20 |  |
| Leggerezza della maschera e morbidezza del materiale a contatto con la cute | 15 |  |
| Praticità delle modalità di pulizia e numero minimo di riutilizzazioni | 15 |  |
| PUNTEGGIO TOTALE |  |  |

Quantitativi richiesti:

| ASL NO | ASL BI | ASL VCO | ASL VC | AOU NO | TOTALE |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5 | 18 | == | 60 | 50 | 133 |

Struttura: S.C. Provveditorato-Economato

Corso M. Abbiate, 21 – 13100 VERCELLI

Tel. +39 0161 5931  fax +39 0161 210284

www.aslvc.piemonte.it

Posta certificata:  aslvercelli@pec.aslvc.piemonte.it

LOTTO 6/26: Maschere “total full face” per ventilazione non invasiva monopaziente – CIG 6582078697

Caratteristiche

con raccordi per sistemi di ventilazione a una e due vie;

sistema di fissaggio dedicato in materiale traspirante con sgancio rapido;

disponibilità di almeno due misure per adulti;

prive di lattice.

Confezionamento: le maschere devono essere confezionate in confezione singola pulita.

CRITERIO VALUTAZIONE QUALITA’

| Caratteristica | Punteggio max attribuibile | Descrizione della caratteristica o riferimento al punto della scheda tecnica ove desumibile |
| --- | --- | --- |
| Stabilità e leggerezza della maschera | 20 |  |
| Morbidezza del materiale a contatto con la cute | 15 |  |
| Stabilità e praticità del sistema di fissaggio | 15 |  |
| PUNTEGGIO TOTALE |  |  |

Quantitativi richiesti:

| ASL NO | ASL BI | ASL VCO | ASL VC | AOU NO | TOTALE |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| == | 150 | 85 | 30 | 20 | 285 |

Struttura: S.C. Provveditorato-Economato

Corso M. Abbiate, 21 – 13100 VERCELLI

Tel. +39 0161 5931  fax +39 0161 210284

www.aslvc.piemonte.it

Posta certificata:  aslvercelli@pec.aslvc.piemonte.it

LOTTO 7/29: Maschere oro - nasali per CPAP – CIG 65820932F9

Caratteristiche

trasparenti;

provviste di connettore per collegare la valvola PEEP esterna o provviste di valvola fissa disponibile in almeno 4 tarature tra 5 e 15 cmH2O;

sistema di fissaggio dedicato;

con incluso sistema e circuiti per l’erogazione della miscela di gas ad alti flussi;

monopaziente;

disponibilità di almeno due misure per adulti;

prive di lattice.

Confezionamento: le maschere devono essere confezionate in confezione singola pulita.

CRITERIO VALUTAZIONE QUALITA’

| Caratteristica | Punteggio max attribuibile | Descrizione della caratteristica o riferimento al punto della scheda tecnica ove desumibile |
| --- | --- | --- |
| Stabilità e leggerezza della maschera | 20 |  |
| Morbidezza del materiale a contatto con la cute | 15 |  |
| Stabilità e praticità del sistema di fissaggio | 15 |  |
| PUNTEGGIO TOTALE |  |  |

Quantitativi richiesti:

| ASL NO | ASL BI | ASL VCO | ASL VC | AOU NO | TOTALE |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| == | 15 | == | == | 20 | 35 |

Struttura: S.C. Provveditorato-Economato

Corso M. Abbiate, 21 – 13100 VERCELLI

Tel. +39 0161 5931  fax +39 0161 210284

www.aslvc.piemonte.it

Posta certificata:  aslvercelli@pec.aslvc.piemonte.it

LOTTO 8/30: Tubo a bolle – CIG  6582103B37 (prezzo più basso)

Caratteristiche

tubo di raccordo a bolle in PVC trasparente;

ogni 90 cm il tubo deve presentare una variazione della sezione per essere tagliato alla lunghezza desiderata;

lunghezza 30-50 m;

disponibile con diametro interno di 7 mm e 5 mm;

privo di lattice.

Confezionamento: i tubi devono essere confezionati in busta singola e poi raccolti in scatole contenenti massimo 50 pezzi.

.Quantitativi richiesti in metri:

| ASL NO | ASL BI | ASL VCO | ASL VC | AOU NO | TOTALE MT. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 13.250 | == | == | == | 100 | 13.350 |

PREZZO PIU’ BASSO

Struttura: S.C. Provveditorato-Economato

Corso M. Abbiate, 21 – 13100 VERCELLI

Tel. +39 0161 5931  fax +39 0161 210284

www.aslvc.piemonte.it

Posta certificata:  aslvercelli@pec.aslvc.piemonte.it

LOTTO 9/36: Kit per tracheotomia con tecnica Fantoni, sterile – CIG   658211337A         (prezzo più basso)

PREZZO PIU’ BASSO

Quantitativi richiesti:

| ASL NO | ASL BI | ASL VCO | ASL VC | AOU NO | TOTALE |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | == | == | == | 14 | 15 |

Struttura: S.C. Provveditorato-Economato

Corso M. Abbiate, 21 – 13100 VERCELLI

Tel. +39 0161 5931  fax +39 0161 210284

www.aslvc.piemonte.it

Posta certificata:  aslvercelli@pec.aslvc.piemonte.it

LOTTO 10/48: Filtro antibatterico, antivirale con HME per rianimazione, sterile – CIG 658211986C

Caratteristiche

HME;

bidirezionali;

antibatterici/antivirali;

dotati di membrana idrofobica con superficie filtrante > 500 cm2;

efficienza di filtrazione batterica e virale > 99,9999%;

volume filtro < 100 ml connessioni incluse;

peso < 50 g;

resistenza al flusso ≤ 2.5 cmH20/l/s a flusso 60 l/min;

umidità assoluta rilasciata non inferiore a 34 mg H20/l a volume di tidal 0.5 l documentata;

con connessioni 22M/15F - 22F/15M ISO, presa luer lock per capnografo;

privo di lattice.

Confezionamento: i filtri devono essere confezionati in confezione singola sterile.

CRITERIO VALUTAZIONE QUALITA’

| Caratteristica | Punteggio max attribuibile | Descrizione della caratteristica o riferimento al punto della scheda tecnica ove desumibile |
| --- | --- | --- |
| Efficienza di filtrazione batterico-virale valutabile mediante documentazione scientifica/certificazione di enti terzi fornita a sostegno | 10 |  |
| Resistenza del filtro ai vari flussi valutabile mediante documentazione scientifica/certificazione di enti terzi fornita a sostegno | 15 |  |
| Volume e peso | 10 |  |
| Umidità assoluta rilasciata | 15 |  |
| PUNTEGGIO TOTALE |  |  |

Quantitativi richiesti:

| ASL NO | ASL BI | ASL VCO | ASL VC | AOU NO | TOTALE |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.000 | 250 | 250 | 1.500 | 3.900 | 6.900 |

Struttura: S.C. Provveditorato-Economato

Corso M. Abbiate, 21 – 13100 VERCELLI

Tel. +39 0161 5931  fax +39 0161 210284

www.aslvc.piemonte.it

Posta certificata:  aslvercelli@pec.aslvc.piemonte.it

LOTTO 11/55: Sonda per bronco – aspirazione neonatale, sterile – CIG     6582130182

Caratteristiche

misura da 5 a 10 CH;

di materiale morbido e flessibile;

punta arrotondata;

foro unico terminale;

per aspirazione endotracheale;

atraumatica;

con attacco conico;

presenza di codice colore;

priva di lattice

Confezionamento: la sonda deve essere confezionata in confezione singola sterile e raccolta in scatole contenenti massimo 100 pezzi.

CRITERIO VALUTAZIONE QUALITA’

| Caratteristica | Punteggio max attribuibile | Descrizione della caratteristica o riferimento al punto della scheda tecnica ove desumibile |
| --- | --- | --- |
| Grado di consistenza del materiale | 20 |  |
| Maneggevolezza del prodotto | 10 |  |
| Grado di tenuta del raccordo | 20 |  |
| PUNTEGGIO TOTALE |  |  |

Quantitativi richiesti:

| ASL NO | ASL BI | ASL VCO | ASL VC | AOU NO | TOTALE |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.000 | 2.000 | == | == | 7.000 | 10.000 |

Struttura: S.C. Provveditorato-Economato

Corso M. Abbiate, 21 – 13100 VERCELLI

Tel. +39 0161 5931  fax +39 0161 210284

www.aslvc.piemonte.it

Posta certificata:  aslvercelli@pec.aslvc.piemonte.it

LOTTO 12/57: Sonda per bronco – aspirazione con valvola di controllo dell’aspirazione neonatale, sterile – CIG  658213881A

Caratteristiche

misura da 5 a 10 CH;

di materiale morbido e flessibile;

punta arrotondata;

foro unico terminale;

per aspirazione endotracheale;

atraumatica;

con attacco conico;

presenza di codice colore;

priva di lattice.

Confezionamento: la sonda deve essere confezionata in confezione singola sterile e raccolta in scatole contenenti massimo 100 pezzi.

CRITERIO VALUTAZIONE QUALITA’

| Caratteristica | Punteggio max attribuibile | Descrizione della caratteristica o riferimento al punto della scheda tecnica ove desumibile |
| --- | --- | --- |
| Grado di consistenza del materiale | 20 |  |
| Maneggevolezza del prodotto | 10 |  |
| Grado di tenuta del raccordo | 20 |  |
| PUNTEGGIO TOTALE |  |  |

Quantitativi richiesti:

| ASL NO | ASL BI | ASL VCO | ASL VC | AOU NO | TOTALE |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.250 | == | 685 | 100 | == | 4.035 |

Struttura: S.C. Provveditorato-Economato

Corso M. Abbiate, 21 – 13100 VERCELLI

Tel. +39 0161 5931  fax +39 0161 210284

www.aslvc.piemonte.it

Posta certificata:  aslvercelli@pec.aslvc.piemonte.it

LOTTO 13/62: Set per anestesia combinata spinale – peridurale, sterile – CIG 6582147F85

il set deve essere composto da:

Caratteristiche

ago di Tuohy 18G con foro sull’asse e sistema di bloccaggio dell’ago spinale, con impugnatura trasparente con effetto lente;

catetere in poliammide di lunghezza a partire da 90 cm con punta atraumatica morbida;

connettore a coccodrillo;

siringa LOR attacco Luer;

filtro piatto da 0,2 micron con volume residuo 0,5 ml e resistente alla pressione fino a 7 bar;

ago da spinale con punta a matita o con punta tipo sprotte diametro 25G, con possibilità di rivestimento in teflon;

privo di lattice.

Confezionamento: i set devono essere confezionati in confezione singola sterile con apertura di tipo peel-open e raccolti in scatole contenenti massimo 50 pezzi.

CRITERIO VALUTAZIONE QUALITA’

| Caratteristica | Punteggio max attribuibile | Descrizione della caratteristica o riferimento al punto della scheda tecnica ove desumibile |
| --- | --- | --- |
| maneggevolezza, affidabilità e scorrevolezza del catetere | 25 |  |
| affilatura e sistema di visualizzazione del liquor | 15 |  |
| siringa lor | 10 |  |
| PUNTEGGIO TOTALE |  |  |

Quantitativi richiesti:

| ASL NO | ASL BI | ASL VCO | ASL VC | AOU NO | TOTALE |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| == | 50 | 10 | 80 | 410 | 550 |

Struttura: S.C. Provveditorato-Economato

Corso M. Abbiate, 21 – 13100 VERCELLI

Tel. +39 0161 5931  fax +39 0161 210284

www.aslvc.piemonte.it

Posta certificata:  aslvercelli@pec.aslvc.piemonte.it

LOTTO 14/67: Set per blocco del plesso in continuo con ago introduttore e catetere ecogenico, sterile – CIG  658215996E

il set deve essere composto da:

Caratteristiche

ago d'introduzione rivestito di materiale isolante idoneo;

tacche di profondita';

sistema impiantabile di diametro maggiore dell'ago di introduzione (sistema catetere/canula su ago);

presenza di marcature ecogeniche per una migliore identificazione del dispositivo;

cavetto elettrico con presa unipolare di collegamento ad elettrostimolatore presaldata sull'ago;

impugnatura ergonomica;

catetere visibile all'ecografo ed ai raggi X;

filtro antibatterico;

connettore per il raccordo del catetere al filtro;

adesivo per il fissaggio del filtro alla cute;

privo di lattice.

Confezionamento: i set devono essere confezionati in confezione singola sterile con apertura di tipo peel-open e raccolti in scatole contenenti massimo 50 pezzi.

CRITERIO VALUTAZIONE QUALITA’

| Caratteristica | Punteggio max attribuibile | Descrizione della caratteristica o riferimento al punto della scheda tecnica ove desumibile |
| --- | --- | --- |
| efficienza della distribuzione e della fuoriuscita dell'anestetico dal catetere | 25 |  |
| qualita' ed ecogenicita' del catetere | 25 |  |
| PUNTEGGIO TOTALE |  |  |

Quantitativi richiesti:

| ASL NO | ASL BI | ASL VCO | ASL VC | AOU NO | TOTALE |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| == | 10 | == | == | 100 | 110 |

Struttura: S.C. Provveditorato-Economato

Corso M. Abbiate, 21 – 13100 VERCELLI

Tel. +39 0161 5931  fax +39 0161 210284

www.aslvc.piemonte.it

Posta certificata:  aslvercelli@pec.aslvc.piemonte.it

LOTTO N. 15       – TUBO ENDOTRACHEALE CUFFIATO PREFORMATO NASALE MORBIDO, STERILE    CIG 65821978CA

Caratteristiche

Realizzato in idoneo materiale morbido di grado medicale

Con punta atraumatica

Con doppia curvatura per intubazione nasale

Avere un raccordo standard

Linea radiopaca

Cuffia a bassa pressione, alto volume e pareti sottili ad espansione simmetrica

Privo di lattice

Misure da 6,0 a 8,0 mm.

Confezionamento: confezione singola sterile con apertura tipo peel-open. La confezione primaria deve essere tale da garantire il mantenimento della sterilità durante le manovre di apertura

CRITERIO VALUTAZIONE QUALITA’

| Caratteristica | Punteggio max attribuibile | Descrizione della caratteristica o riferimento al punto della scheda tecnica ove desumibile |
| --- | --- | --- |
| Morbidezza del materiale | 25 |  |
| Forma non cilindrica della cuffia | 25 |  |
| PUNTEGGIO TOTALE |  |  |

Quantitativi richiesti:

| ASL NO | ASL BI | ASL VCO | ASL VC | AOU NO | TOTALE |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 100 |  |  |  | 200 | 300 |

Struttura: S.C. Provveditorato-Economato

Corso M. Abbiate, 21 – 13100 VERCELLI

Tel. +39 0161 5931  fax +39 0161 210284

www.aslvc.piemonte.it

Posta certificata:  aslvercelli@pec.aslvc.piemonte.it

LOTTO N.   16          – INTRODUTTORE PER TUBI TRACHEALI (SCAMBIATUBI) , STERILE   CIG  65822081E0

Caratteristiche

Realizzato in PVC o in altro idoneo materiale morbido di grado medicale

Rinforzato internamente

Superficie esterna liscia e scorrevole

Graduato ogni centimetro

Angolo coudè

Calibro 6CH, 10CH, 15CH

Lunghezza 70 cm

Privo di lattice

Confezionamento: confezione singola sterile con apertura tipo peel-open. La confezione primaria deve essere tale da garantire il mantenimento della sterilità durante le manovre di apertura

CRITERIO VALUTAZIONE QUALITA’

| Caratteristica | Punteggio max attribuibile | Descrizione della caratteristica o riferimento al punto della scheda tecnica ove desumibile |
| --- | --- | --- |
| Morbidezza e atraumaticità della punta | 25 |  |
| Deve essere malleabile ma nello stesso tempo deve mantenere la curvatura impostata | 25 |  |
| PUNTEGGIO TOTALE |  |  |

Quantitativi richiesti:

| ASL NO | ASL BI | ASL VCO | ASL VC | AOU NO | TOTALE |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 30 |  |  |  | 50 | 80 |

Struttura: S.C. Provveditorato-Economato

Corso M. Abbiate, 21 – 13100 VERCELLI

Tel. +39 0161 5931  fax +39 0161 210284

www.aslvc.piemonte.it

Posta certificata:  aslvercelli@pec.aslvc.piemonte.it

LOTTO 17: Circuito respiratorio in polietilene clinicamente pulito– CIG 6582221C97

Caratteristiche

realizzato in polietilene;

corrugato internamente ed esternamente;

lunghezza 160 cm;

connessioni conformi a quanto richiesto dalla norma ISO 5356 per collegamento di filtro antibatterico/virale lato macchina o lato paziente;

compliance e resistenza al flusso conformi a quanto richiesto dalla norma ISO 5367;

ridotto rilascio di farmaco di gas anestetici documentato con prove di permeabilità;

privo di lattice.

# confezionamento: i circuiti devono essere confezionati in confezione clinicamente pulita.

CRITERIO VALUTAZIONE QUALITA’

| Caratteristica | Punteggio max attribuibile | Descrizione della caratteristica o riferimento al punto della scheda tecnica ove desumibile |
| --- | --- | --- |
| Resistenza allo schiacciamento e mantenimento della pervietà del circuito quando il tubo viene piegato a 360° | 20 |  |
| Assenza di memoria dopo schiacciamento | 15 |  |
| Facilità di connessione e deconnessione dei raccordi e tenuta degli stessi una volta connessi | 10 |  |
| Leggerezza | 5 |  |
| PUNTEGGIO TOTALE |  |  |

Quantitativi richiesti:

| ASL NO | ASL BI | ASL VCO | ASL VC | AOU NO |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| = | = | = | 500 | = |

Struttura: S.C. Provveditorato-Economato